光伏变频器自动运行控制方案

（9100系列）

一、主回路接线图

- 二、控制端子接线图

- 光伏端子接线

## 二、基本PID运行参数设定如下

P0.01=6选择输出频率由PID决定；

P0.02=0选择键盘控制；P0.02=2=1.0 选择端子运行。

P7.00=0反馈压力由AI1输入

P7.01=0设定压力由P7.02设定

P7.02=0-100%设定压力，与P7.17传感器最大量程有关

P7.03=0恒压控制设定为正特性

P7.04=100 PID的P增益设定范围0-100%.

P7.05=2S PID的积分I增益设定范围0～6553.0S

P7.06=0.1S PID的微积分D增益设定范围0～6553.0S

P7.02设定管网所需要的压力

设定以上参数后，就可恒压控制运行了

注：1、PV+、PV-为直流母线输入。

2、出厂设定P2.15系统设定为680V母线电压上限，参数不可更改超过680V。

3、出厂设定P2.17系统设定为400V母线电压下限，参数不可更改低于400V。

4、输入交流时，直流必须要断开。

5、接到光伏电源和负载到变频器，设定好参数就可以自动控制运行了。